# PECVD Fluent 2024 R1 本地 MCP 接入包

## 下载到电脑

登录有仓库访问权限的 GitHub 账号，打开 https://github.com/bsp11111111/pecvd-fluent-mcp，点击绿色 Code → Download ZIP 即可下载整个项目。

也可以打开 整理好的安装压缩包，点击文件页右上方的 Download raw file 下载图标。Word 手册在 docs/Windows安装操作手册.docx。

下载后完整解压，在包含 01_Install.cmd 的目录开始操作；无需下载单独的源代码文件。

适用你的环境：ANSYS 2024 R1 可以正常打开，尚未配置 MCP。版本 0.1.0，2026-10-28。

本包是可运行的本地接入代码、简化网格与课题基准资料。当前交付尚未在你的电脑上运行 Fluent，也没有生成等离子体分布、沉积速率预测或图 4 的验证结果。 本机安装并连接 MCP 客户端后，客户端中的助手才能调用你电脑上的求解器。本对话的云环境没有到你电脑的连接。

## 一、今天先完成连接

- 将整个压缩包解压到例如 C:\PECVD\pecvd-fluent-mcp。不要只取出一个脚本。建议路径用英文，保留完整目录。

- 从 https://www.python.org/downloads/windows/ 安装 Python 3.11 64 位，包含 Python Launcher。不要使用 ANSYS 自带 Python 安装这些依赖。

- 双击 01_Install.cmd。它会创建本工程自己的 .venv、安装 MCP 和固定版本 PyFluent，并生成 mcp-config.generated.json。首次安装需要联网，窗口最后应显示 Installed。不需要改 PowerShell 执行策略。

- 双击 02_Check.cmd，查看 environment-report.json。fluent_executable 应是实际存在的 fluent.exe 路径；dependencies 应显示 mcp: 1.29.0、ansys-fluent-core: 0.26.1。

- 如果找不到 Fluent，把 local-config.example.json 复制为 local-config.json，把路径改成真实安装路径，再运行检测。JSON 中反斜杠写成 \\。

默认寻找：环境变量 AWP_ROOT241 对应路径，或 C:\Program Files\ANSYS Inc\v241\fluent\ntbin\win64\fluent.exe。软件能手动打开并不保证自动化启动能借到许可证，许可证以实际启动结果为准。

固定旧版 PyFluent 是为了兼容 2024 R1：开发时核实 0.26.1 的版本枚举包含 24.1，而 0.43.0 已不包含。不要把安装命令改成无版本限制的最新版。

## 二、选一个支持本地 MCP 的客户端

一个可选入口是 Claude Desktop Windows 桌面版。需自行安装并登录有权使用的客户端；账号权限和功能以其当前版本为准。本接入包不包含任何账号或订阅。

在支持本地 STDIO MCP 的客户端中添加服务：

- 名称：pecvd-fluent。

- 启动命令：本工程 .venv\Scripts\python.exe 的完整路径。

- 参数：-m pecvd_mcp.server，这是两个参数，不是一个含空格的参数。

- 环境变量：按 mcp-config.generated.json 中生成的实际路径填写。

对使用 JSON 配置的 Claude Desktop，通常可在“设置 → 开发者 → 编辑配置”打开配置文件；Windows 常见位置为 %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json。把生成文件中的 pecvd-fluent 服务合并到已有 mcpServers，保留你原来的其他服务。完全退出并重启客户端。

Cursor／VS Code 等支持 MCP 的客户端也可使用相同启动命令，配置格式以各自界面为准。普通聊天网页不会因为在电脑上启动本包就自动获得本地工具。 必须在实际支持本地 MCP 的客户端中建立连接。

安装生成的配置会像下面这样，但不要照抄示例盘符，应使用你生成文件里的真实路径：

{
  "mcpServers": {
    "pecvd-fluent": {
      "command": "C:\\PECVD\\pecvd-fluent-mcp\\.venv\\Scripts\\python.exe",
      "args": ["-m", "pecvd_mcp.server"],
      "env": {
        "PECVD_WORKSPACE": "C:\\PECVD\\pecvd-fluent-mcp\\runs",
        "PECVD_PACKAGE_ROOT": "C:\\PECVD\\pecvd-fluent-mcp"
      }
    }
  }
}

Start_MCP.cmd 是另一种启动入口，供支持命令脚本的客户端使用；双击后等待输入是正常的，它不是带按钮的应用程序。MCP 本包只用 STDIO，不需要公网 IP、开放端口或远程桌面密码。

## 三、连接后的第一条指令

把下面这段发给已接入 MCP 的客户端助手：

使用 pecvd-fluent 工具。先 check_environment，再 read_paper_baseline。创建一个新项目 first_check_01，生成 baseline 网格，启动 Fluent 2024 R1 的二维双精度界面，载入并检查网格。读 mesh-check.trn，确认没有负体积和拓扑错误后，配置非反应连接测试，初始化，先迭代 25 步并保存 case/data。检查日志，不要把该测试称为等离子体或沉积验证，不要覆盖旧项目。

真实调用顺序：

- check_environment()，确认版本、路径与依赖。

- read_paper_baseline()，读取已摘录工况和缺失项。

- create_connection_project("first_check_01")，生成新网格和项目记录。

- launch_fluent("first_check_01")，启动单独的新 Fluent 进程，使用你的本地许可；保留你已打开的其他工程。

- load_and_check_gap_mesh("first_check_01")。

- read_project_text("first_check_01", "mesh-check.trn")。需要实际检查体积、拓扑和单位；有错误就停止，保留日志排查。

- 检查通过才调用 configure_nonreactive_connection_test("first_check_01", true)。

- initialize_connection_test("first_check_01")。

- iterate_connection_test("first_check_01", 25)，读取返回的迭代日志。

- save_case_and_data("first_check_01")，再关闭 close_managed_fluent()。

每次迭代最多 500 步。迭代完成只表示命令执行结束，收敛还需检查残差、进出口质量守恒和监测量。退出 MCP 客户端会结束它管理的 Fluent 会话，退出前先保存。

若项目名已存在，换新名，例如 first_check_02。需要修改本包源码时，先结束 MCP 和其管理的 Fluent，再修改、重启。移动整个工程后重新运行安装以更新路径。

## 四、连接测试到底算了什么

已实现的几何是 r=0–165 mm, z=0–15 mm 的轴对称极板间隙，晶圆边界为 r=0–150 mm；Fluent 坐标 x=z、y=r，单位为米。默认 132×24 四边形单元。包括晶圆、边缘环、轴线、上部等效入口和侧出口。

可选 baseline（全开）、center_open（r<75 mm 开）、edge_open（r>75 mm 开）。它们是图 2 开孔区域的等效入口连接测试，没有匀流腔、孔道和多孔阻力，不能用它们代替论文完整反应器并声称复现图 4。

设置采用单一中性理想气体替代物、层流和传热，按 SiH₄/NH₃ 比例换算平均分子量。黏度 1.2e-5 Pa·s、比热 2000 J/(kg·K)、导热系数 0.04 W/(m·K) 是明确标注的数值测试假设，不是已核实的 SiH₄/NH₃ 物性。不启用电子、离子、多组分化学反应或表面沉积。

因此该测试用于确认“客户端 → MCP → PyFluent → Fluent → 网格/设置/迭代/真实 case 文件”整条链路可用。开发云环境没有 ANSYS 安装和许可，原生网格检查、Windows GUI 启动及设置赋值仍需在你电脑上实际验收。

## 五、论文基准和真正的研究模型

详细工况、方程路线、待补数据和宏观—微观接口见 docs/建模依据与阶段任务.md。基准数据的机器可读文件为 pecvd_mcp/baseline.json，含来源页码及标准状态假设。

完整模型还需要建立匀流腔及多孔板，并实现等离子体漂移扩散／电子能量／泊松方程、主要中性粒子反应输运、晶圆表面反应。Fluent 普通流动模块不自动提供这套低温非平衡等离子体模型，需要可靠的 UDS/UDF 或与 COMSOL Plasma 等独立模型交换数据。当前包没有实现这些方程，也没有用预设电子密度替代真实放电。

目前已提供两个数据接口：

- check_external_plasma_table 检查真实外部计算的 r_m,z_m,ne_m3,Te_eV CSV，只检查格式和范围；不把数据自动插值加载进 Fluent，不代表已验证等离子体物理。

- convert_actual_wafer_flux_to_deposition 将实际净入膜质量通量转换成沉积速率。需要你提供已求得的通量、薄膜密度和来源说明；不根据入口流量凭空估算沉积。

## 六、输出文件在哪里

所有项目输出默认在工程的 runs/项目名/：

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| gap.msh | 连接测试的 Fluent ASCII 网格 |
| project.json | 论文工况、来源、换算、模型层级和缺失项 |
| mesh-check.trn | 本地 Fluent 原生网格检查日志，连接后才会产生 |
| connection-test-settings.json | 测试物性假设与边界设置，配置后才会产生 |
| iterations-*.trn | 真实迭代输出，运行后才会产生 |
| connection-test-*.cas.h5 及对应 data | 真实 Fluent 工程和数据，保存后才会产生 |
| operations.jsonl | 本桥管理的操作记录 |
| plasma_template.csv | 空表头，不包含模拟电子密度 |
| wafer_flux_template.csv | 空表头，不包含虚构沉积结果 |
| wafer_deposition.csv、deposition_summary.json | 提供真实净通量和密度后得到的单位转换与径向统计 |
| wafer_deposition.svg | 由所提供的径向净通量转换并旋转得到的全片图，轴对称假设，无虚构角向变化 |

沉积 CSV 要覆盖 r=0 到 r=0.150 m。净入膜质量通量不同于任意一种自由基的到壁通量，也不同于包含 H₂ 等副产物的总气相通量。速率换算单位为 nm/min 和 Å/min；论文图 4 使用 Å/min。

## 七、常见问题

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 找不到 py -3.11 | 安装 Python 3.11 并包含 Python Launcher，重新打开安装脚本 |
| 依赖下载失败 | 检查网络、保存报错后重试；不需要关闭证书验证 |
| Fluent 路径为空 | 用 local-config.json 指定真实 fluent.exe |
| Fluent 启动超时／许可证错误 | 先手动检查 2024 R1 许可，关闭不需要的测试实例，保留错误文本 |
| 客户端找不到工具 | 检查生成配置、完整 Python 路径、服务日志，完全退出并重启客户端 |
| 启动脚本后窗口没按钮 | STDIO 服务等待 MCP 客户端请求；按第二节接入客户端 |
| 图 4 没有生成 | 当前没有安装完整反应与表面模型；连接测试不会输出研究沉积结果 |
| CSV 出现 NaN／负数／单位不符 | 按模板提供 SI 坐标、m⁻³ 电子密度、eV 电子温度、kg/(m²·s) 净入膜通量 |

提供给后续排查的信息：environment-report.json、MCP 客户端错误、当前项目的网格检查和迭代日志。许可证密钥不需要提供。

测试方法见 tests/。双周汇报模板位于 docs/双周汇报模板.md；本包没有自动每半个月发送汇报的任务，需要在获得阶段工程和日志后更新报告。